Załącznik nr 1A do SIWZ

ZPZ.251.4.2019

# Specyfikacja przedmiotowo-cenowa

| Część nr 1 Drobny sprzęt medyczny cz. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka pod. VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) |  | Wartość brutto (ilość x cena jedn. netto) | Nazwa produktu/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Bezigłowy system infuzyjny Safe Flow 1. Połączenia luer lock i luer slip. 2. Zastawka bez drenu (dostępna w kolorach: niebieskim i czerwonym). Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min 3. Nie zawiera latexu 4. Nie zawiera DEHP 5. Bez PCV 6. Możliwość dezynfekcji. 7. Potwierdzona testami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny oddechowy bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o minimalnej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, opór przepływu 1,6 cm H2O przy 60 l/min., sterylny, masa do 23g, przestrzeń martwa 26 lub 30 ml,port kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym, sterylny j.u. pakowany pojedynczo papier- folia, prosty lub kątowy do wyboru przez Zamawiającego | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr do ssaka sterylny j.u. pakowany pojedynczo kompatybilny z ssakiem Mevacs | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła j.u. 0,5X25X25G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze op 100 szt. | Op | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.u. 0,6X30X23G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 100 szt | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła j.u. 0,7x40X22G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze, op 100 szt. | Op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła j.u. 0,8x40X21 G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze ,op 100 szt. | Op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła j.u. 0,9x40x20 G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze op 100 szt. | Op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła j.u. 1,1x40x19G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 100 szt.Igły krótko ścięte i długo ściete | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła j.u. 1,2x40x18G, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 100 szt.Igły krótko ścięte i długo ściete | op | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła z atraumatycznym szlifem i skrzydełkami 22 G x 15 mm -15 szt, elasyczne skrzydełka dla ułatwienia portu i mocowania , ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany, nie zawiera lateksu i DEHP, dren z zaciskiem, długość drenu 200 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 bary) | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła do penów do insuliny G30/8 mm(a-100 szt) | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaniula / Venflon 0,9 x 25 mm – niebieskie,Kaniula / Venflon 1 ,1 x 25 mm – różowe,Kaniula / Venflon 1 ,3 x 33 mm – zieloneKaniula / Venflon 1,5 x 45 mm – białeKaniula / Venflon 1,7 x 50 mm – szare,Kaniula / Venflon 2,2 x 50 mm – pomarańczowe,Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary : 22G dł. 25mm; należy dołączyć do oferty badania kliniczne na biokompatybilność kaniul | szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaniula / Venflon 0,9 x 25 mm – niebieskie, Kaniula / Venflon 1 ,1 x 32 mm – różowe, Kaniula / Venflon 1 ,3 x 32 mm – zielone Kaniula / Venflon 1,3 x 45 mm – białe Kaniula / Venflon 1,7 x 50 mm – szare, Kaniula / Venflon 2,2 x 50 mm – pomarańczowe, Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków bez dodatkowego portu do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula poliuretanowa (PUR) z portem 1. 0,7x19 (24G) , 0,9x25 (22G); , 1,1x33 także 25 (20G); 1,3x45 także 33 (18G); . 1,5x45 (17G); 1,7x50 (16G); 2,2x50 (14G) 2. 4 paski RTG – radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli). 3. Nazwa materiału na opakowaniu jednostkowym kaniuli. 4. Skrzydełka w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli. 5. Nazwa producenta na kaniuli i koreczku. 6. Zatyczka z filtrem hydrofobowym, przepuszczalna dla powietrza zgodnie z definicją PN 10555-5, hamująca wypływ krwi 7. Samodomykający się zawór portu górnego 8. Port umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami, zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem koreczka 9. Metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, aktywujący się bezpośrednio po wyjęciu igły z cewnika. | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kanka do odb. 10x 300 dla dorosłych wyk. Z PCV powierzchnia satynowa zamrożona j. uż. jałowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kanka do odb. 16x 200 dla dzieci wyk. Z PCV powierzchnia satynowa zamrożona j. uż. jałowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kieliszki do leków j.użytku z podziałką poj. 25-30 ml op 75 szt | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Koreczki do kaniul – białe z trzpieniem zamykającym światło kaniuli znajdującym się poniżej krawędzi koreczka. | Szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kranik trójdrożny wyposażony w technologię umożliwiającą dokładną oraz precyzyjną- skokową zmianę pozycji zapewniającą całkowitą regulację przepływu służy do regulacji przepływów płynów inf. Podczas ich podawania. Pakowany pojedynczo, sterylny, j.u. Nie zawiera lateksu, końcówki typu luer lock, nietoksyczny | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Łącznik do drenów prosty, sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń dł. 15 cm zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym, przeźroczysta rura karbowana, łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijna, złącza 22 F-22 M/15 F objętość martwej przestrzeni 40 ml, sterylny. Kapturek zatrzaskowy z portem do odsysania i bronchoskopii. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Łopatka drewniana sterylna pakowana pojedynczo op.100 szt | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Spodenki i majtki jednorazowe do badań endoskopowych z dziurką jednorazowego użytku. Chroni, poprawia higienę, zapewnia intymność. Dostępne w różnych rozmiarach od L, XL i 2XL. Na gumkę w pasie. Włóknina typu SMS, mocny, oddychający materiał, umiarkowanie odporny na przenikanie cieczy.Gumki bezlateksowe. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Maska do tlenu dla dorosłychi z drenem 2,1 m w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. Maska z uszczelnionym podbródkiem. Pakowane po 50 szt rozmiary L i XL. | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem 2,1 m w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. Maska z uszczelnionym podbródkiem. Pakowane po 50 szt | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Maska krtaniowa do intubaji w rozmiarze od 1 do, 6 silikonowa, posiadająca manometr trzyczęściowy do monitorowania ciśnienia w mankiecie | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Maski ochronne klasy 3 z filtrem HEPA (FFP3) | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Miska nerkowata dł 20 cm j.użytku | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Nakłuwacz z igłą 1,8 1 op. 200 szt. bezpieczny, ostrze schowane przed i po użyciu uniemożliwia przypadkowe skaleczenie . Specjalnie szlifowane ostrze z nierdzewnej stali oraz szybkość nakłucia max minimalizują ból. Igła 21 G (0,8 mm), głębokość nakłucia 1,8 mm. | op | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Nawilżacz typu „sztuczny nos” do tracheostomii z dwoma celulozowymi filtrami, z wyjściem do odsysania cztero częściowa zastawka samodomykająca się oraz możliwością podłączenia tlenu. Waga 6,3g; przestrzeń martwa 10 ml, posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Nebulizator dla dorosłych z maską bez PCV z drenem w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Nebulizator dla dzieci z maską z drenem w przekroju gwiazdkowy nie załamujący się. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Opatrunek przezroczysty z wcięciem do mocowania kaniul z portem pionowym, sterylny, cienki, półprzepuszczalny wykonany z folii poliuretanowej, rozmiar 6 cm x 7 cm | szt | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul, samoprzylepny, jałowy, rozmiar 8 cm x6 cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ostrze do trzonka od nr 11-do nr 24 z wygrawerowanym numerem oraz nazwą producenta na ostrzu op. a 100 szt zabezpieczone folią. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Pojemnik do pobierania moczu dla dziewczynek | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Pojemnik do pobierania moczu dla chłopców | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Koc ratunkowy- folia przeciwwstrząsowa | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Pokrowiec jednorazowy do rejestratora HOLTER | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Poszwa na koc j. uż. z fizeliny | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Poszewka na poduszke j uż. z fizeliny | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Preparat do utrwaleń cytologicznych 150 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, średnica wewnętrzna drenu 3,0mm dł. drenu 150 cm. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, średnica wewnętrzna drenu 3,0mm dł. drenu 150 cm, bursztynowy. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Przedłużacz do cewnika do podawania tlenu 1,5m-3m bez PCV. Pakowany po 30 szt., bez lateksu, jałowy, j.uż. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Prześcieradło j. użytku zielone 13 0x 210 z fizeliny | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Przyrząd do podawania tlenu przez nos, końcówka dwudrożna wygięta ( końcówka biała) wyk. z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy gwiazdkowy nie załamujący się, dł 2.1 m, pakowany po 50 szt. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Przyrząd do przet. krwi TS* dł. drenu 150 cm*, " komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, filtr płynu o wielkości oczek 200 µm, dren medyczny o długości 150 cm, długa elastyczna komora kroplowa z tworzywa wolnego od PVC, dren wolny od ftalanów DEHP, zaciskacz rolkowy wyposażony w miejsce na kolec po zakończonej infuzji. | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Przyrząd do przet. płynów IS, dł. drenu 150 cm*, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 23500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 mikrona, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren. Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H20, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik luer-lock z osłonką. Długośc przyrządu min. 260 cm, opakowanie jednostkowe typu bliste-pack bez zawartości ftalanów. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem, maską nr od 2 do 4 i drenem | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci z rezerwuarem, maską nr od 0 do1 i drenem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Rurka intubacyjna z mankietem, przezroczysta z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, sterylna, jednen pełny znbacznik głębokości, końcówki od 2,5 do 9 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Rurka Tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, j.u., przezroczysta 1 tasiemka mocujące, z odsysaniem z nad mankietu. Rozmiar 0d 7do 10 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą sterylna, jednen pełny znbacznik głębokości, rozm 2,5- 9,0 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Prowadnica do rurki intubacyjnej j. użytku | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużeniem - Bezigłowy - Pojedynczy o ergonomicznym kształcie, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji - Przeźroczysta obudowa - Przezierna, silikonowana membrana i dobrze widoczna droga przepływu - Pozbawiona części metalowych - Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów - Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej - „wyrzut pozytywny” 0,03 ml - Pakowany pojedynczo - Sterylny - Jednorazowego użytku - Połączenia Luer Lock i Luer Slip - Membrana nie wystaje poza obudowę zastawki - Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV - Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym przedłużeniem - Bezigłowy - Pojedynczy o ergonomicznym kształcie, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji - Przeźroczysta obudowa - Przezierna, silikonowana membrana i dobrze widoczna droga przepływu Pozbawiona części metalowych - Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów - Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej - „wyrzut pozytywny” 0,03 ml - Pakowany pojedynczo - Sterylny - Jednorazowego użytku - Połączenia Luer Lock i Luer Slip - Membrana nie wystaje poza obudowę zastawki - Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV - Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml igłą 0,45x12 skalowana co 0,01ml, sterylne | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Strzykawka dwuczęściowa j.u. poj. 10 ml, końcówka Luer, posiadająca tłok w mlecznym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową do 12 ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Strzykawka dwuczęściowa j.u. poj. 2 ml, tłok w kolorze mlecznym, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 3 ml, nazwa producenta i typ strzykawki na cylindrze strzykawki, op. 100 szt, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Strzykawka dwuczęściowa j.u. poj. 20 ml, tłok w kolorze mlecznym, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 24 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, op. 100 szt sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Strzykawka dwuczęściowa j.u. poj. 5 ml, tłok w kolorze mlecznym, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 6 ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, op. 100 szt sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. | op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Strzykawka trzyczęściowa j.u. do pomp infuzyjnych poj. 50(60)ml, stożek LUER-LOCK, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, dwustronna skala pomiarowa, czytelna i trwała skala, opakowanie typu blister-pack, | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Strzykawka trzyczęściowa j.u., bursztynowa, poj. 50(60)ml, z końcówką LUER-LOCK, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, dwustronna skala pomiarowa, czytelna i trwała skala, opakowanie typu blister-pack, | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Strzykawka trzyczęściowa j.u., Janetta 100 ml, do strzykawki załączana zmienna nasadka LUER, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelna trwała skala, podwójna skala pomiarowa, opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typ prosta | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z końcówką typu miotełka Cervex Brusch | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Szkiełka podstawowe z polem do opisu -50 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Stazy jednorazowe gumowe w rolce po 25 szt | rolki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Ustnik do gastroskopii z regulowanym mocowaniem niesterylny, j.użytku | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2 l z pionowym zaworem odpływu dziennego sterylny,j.u. Nazwa producenta nadrukowana na worku. J.u. wykonany z medycznego PCV bez lateksu. Dokładana skala pomiarowa, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy typu T, wzmocnione otwory na wieszak, dren o długości 90 cm, odporny na skęcanie, załamywanie. dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. | Szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Worek do godzinowej zbiórki moczu o poj.2600 ml wykonany z PCV. Całkowita pojemność 3000 ml.Komora pomiarowa o poj. 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu do 50 ml pomiar co 1 ml umożliwiający prawidłowy pomiar .rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową a workiem do zbiórki moczu . Kranik spustowy poprzeczny wykonany z PP Zawór spustowy z zastawką antyzwrotną przy drenie , port igłowy i bezigłowy do pobrania próbek . Dren sterylny 120 cm odporny na zagięcia. | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Worek do upustu krwi - pojemność 450 ml, jeden pojemnik macierzysty z igłą biorczą zawiera antykoagulant CPDA-1, dren biorczy wyposażony jest w port do bezpiecznego pobierania próbek krwi. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Worki stomijne bez pierścienia | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Wziernik ginekologiczny jałowy od rozm, XS do XL | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Wziernik uszny do otoskopu rozm. 2,5 j.użytku | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Wziernik uszny do otoskopu rozm. 4,0 j.użytku | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Ustnik do spirometru papierowy Pneumo RS | szt | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Układ oddechowy do respratora wewnątrz gładki, z miękkimi końcówkami na wlocie i wylocie, o długości od 150 do 200 cm. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Zatyczki do cewników sterylne, pakowane pojedynczo | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Zestaw do diagnostycznego płukania jamy otrzewnej. Zestaw zawiera trokar punkcyjny Ch 10 z regulowaną głębokością wkucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniul z tworzywa. Cewnik 9 Ch /50 cm jest wykonany z poliuretanu, koniec jest zamknięty, otwory są boczne, jest kolorowe oznakowanie długości. Zestaw zawiera skalpel do nacięcia skóry. | Szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 6F; 7F; 8F/20cm (do wyboru przez Zamawiającego) dwukanałowy zawierający prowadnicę 60cm o śr. 0,032’’, zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka 5cm z otworem w tłoku, z powłoka antybakteryjna na bazsie chlorcheksydyny i sulfadiazyny srebra, w zestawie bezpieczny skalpel wysuwany kciuiem wraz z podziałką do 5 cm i kabel do EKG | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa- do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej. Skład zestawu: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm n cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG - koreczek zamykający - folia ochronna na cewniku n podwojna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika n worek 2,0 l n strzykawka trzyczęściowa 60 ml Omnifix z końcowką lock n kranik trojdrożny Discofix | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Zgłębnik żołądkowy wyk. Z PCV. Cztery otwory boczne naprzemianległe , cztery znaczniki głębokości nr 14 do 22 CH , odporne na załamanie, linia RTG, bez lateksu, jałowy, j.u. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Cewnik do odsysania nr od 6 do 18 wykonany z PCV o jakości medycznej, jałowy sterylizowany, posiadają jeden otwór centralny zakończony prosto, zaokrąglony i dwa otwory boczne naprzemianległe. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Cewnik Foley nr 14 do 24 pokryty w 100% warstwą silikonu, prosty z dwoma otworami bocznymi i zastawką lateksową. Na każdym cewniku podany jest rozmiar cewnika i pojemność balonu. Cewniki pakowane folia-folia | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Cewnik urologiczny typu Nelaton nr 8,10,12 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20 G/ 1,10 mm x 45 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Mini spike- zielony przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek, wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 mikro metra z zastawką | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Rurka Guedel ustno-gardłowa, rozmiar kodowany kolorem, sterylna, pakowana folia- papier Nr od 00 do 5 bez PCV, bez ftalanów, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Rezerwuar do AMBU kompatybilny z rezerwuarem AMBU RESCU7 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Gąbki do higienicznego pędzlowania jamy ustnej nasączone preparatem osadzone na rękojeści. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Opaska do rurki tracheostomijnej w postaci grubego paska wykonanego z mocnej i miękkiej pianki, pokrytej bawełną lub z miękkiej włókniny zapinanej na rzep z możliwością regulacji | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Mocowanie do rurek intubacyjnych | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |